涟水唐集至沭阳胡集公路涟水段（329省道涟水段）项目

环境影响评价公众参与第二次公示

- 一、项目概况

拟建公路位于江苏省涟水县，工程起点位于涟水与阜宁交界处的废黄河桥东桥头，路线向西北延伸，经唐集镇、东胡集镇、红窑镇、岔庙镇、前进镇，终点位于沭阳县周集乡规划镇区南侧的北六塘河上，沿线串联了327省道、235省道、宁连高速公路、236省道等，路线全长约52.015km。本项目全线采用四车道一级公路标准，设计速度100km/h，路基宽度为26.0m。全线共布设分离式交叉1处，与等级路交叉7处，设置大桥5座，长度1979m，中小桥48座，长度1264m，涵洞180道，工程总投资22.7亿元。

- 二、区域环境概况

（1）大气环境

根据监测结果，监测点CO、NO2小时平均值、PM10 24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在地环境空气质量现状良好。

（2）地表水环境

根据监测结果：①废黄河水质中COD、石油类、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类水质标准，氨氮超出Ⅲ类水质标准；②南六塘河水质中COD、石油类、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类水质标准，总磷超出Ⅳ类水质标准；③一帆河、盐河、北六塘河水质中COD、石油类、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类水质标准；④各条河流中的SS分别满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）相应浓度限值要求。

（3）声环境

根据噪声监测结果，监测点位处监测声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的声功能区标准。

（4）生态环境

根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目在起点附近穿越废黄河（涟水县）重要湿地，跨越段564m，本项目在终点附近穿越六塘河（沭阳县）洪水调蓄区，跨越段212m。

项目沿线生态系统以农业生态系统为主。本项目沿线植物主要是油菜、小麦、玉米、大豆、水稻等农作物，动物和鱼类主要是常见种类。由于近年来人类活动的加剧，沿线周边的天然植物大多数被人工植物代替，项目沿线未见挂牌名木古树。工程永久占地和临时占地以耕地为主。

三、建设项目对环境可能造成影响的概述

1、大气环境

本项目施工期的扬尘污染和沥青摊铺时的烟气污染，将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响。

（1）扬尘。采取合理设置物料堆场，设置施工围挡，施工现场洒水措施，可以有效减少施工扬尘和沥青烟气对敏感点的影响。类比结果表明，施工场地下风向50m处TSP可达到8.90mg/m3；下风向150m至200m处可达到环境空气质量二类标准日均值0.3mg/m3。运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m 处TSP 的浓度为9.694mg/m3；下风向150m 处TSP的浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。鉴于道路两侧分布有居民点，应加强对施工期的环境空气监测和运输道路的车辆管理工作，减轻道路扬尘造成的空气污染。

（2）沥青烟。沥青拌合站引风机下游设置布袋除尘器和活性炭吸附罐，经净化的烟气由15m 高排气筒排放。烟气净化装置对沥青烟和苯并[a]芘的去除率为99.5%，经净化后，沥青烟的排放速率为6×10-3kg/h、排放浓度为0.5mg/m3，苯并[a]芘的排放速率为0.003×10-3kg/h、排放浓度为0.25×10-3mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。在沥青施工点下风向60m 外苯并[a]芘低于0.00001mg/m3（标准值为0.01μg/m3），酚低于0.01mg/m3（前苏联标准值为0.01mg/m3），THC 低于0.16mg/m3（前苏联标准值为0.16mg/m3）。

2、水环境

（1）桥梁工程施工对水环境的影响主要集中在围堰和围堰拆除过程中，会导致局部水域SS浓度升高，但这种影响是轻微的、短暂的和局部的；

（2）施工场地产生的生产废水经处理后回用于砂石料冲洗和道路洒水，施工营地产生的生活污水经处理后回用于农田灌溉，不会对水环境造成影响。

3、声环境

工程施工期间，各种施工机械对周围环境影响较大，须采取相应的保护措施。通过模式预测可知，运营期声环境存在不同程度超标，需采取相应的降噪措施。项目营运期在采取声屏障、隔声窗等降噪措施的情况下，敏感点处室内声环境质量能满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）住宅允许噪声级。

4、生态环境

本项目对生态环境的影响主要是占用土地造成农业减产、植被破坏、水土流失的影响。工程占地对当地农业生产影响程度较小。随着排水设施和边坡防护工程的完善，植被的恢复，水土流失状况将大大改善。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目在起点附近穿越废黄河（涟水县）重要湿地，跨越段564m，本项目在终点附近穿越六塘河（沭阳县）洪水调蓄区，跨越段212m。

本项目临时场地产生的废水回用于洒水抑尘，施工区域内的固废均妥善处理，未对生态红线区域排放污染物。同时，生态红线区域内涉水桥梁下部基础采用局部围堰施工，减小了施工了过程中对水体的扰动。项目施工期不存在生态红线区域二级管控区管理要求中规定的禁止行为。工程永久占地将导致生态红线区域的生物量损失，但在工程完工后，对全线道路两侧进行绿化补偿，弥补部分损失的生物量。总体来说，施工期在采取了一定的减缓、补偿措施后，对生态红线区域的主导生态功能影响很小。

5、环境风险

本项目的环境风险主要为运营期危险化学品运输事故风险。

根据分析，发生公路运输事故时危险品泄漏入河的概率很小，综合考虑事故概率和环境影响等方面，在采取事故防范措施和执行应急预案的情况下，本项目的环境风险水平是可以接受的。

- 四、环境保护措施

1、大气环境

合理布置施工场地，物料堆场封闭，施工场地定时洒水抑尘；渣土运输车辆实行密闭运输，合理规划渣土运输车辆行驶线路和时间，减少扬尘污染。

2、水环境

施工废水经隔油、沉淀处理后回用，不排入地表水体；生活污水经化粪池处理后用于肥田，不外排；桥梁桩基施工钻孔泥浆不得向水体倾倒。运营期路面径流集中收集排放至沿线非养殖用水体。

3、声环境

项目施工期尽量采用低噪声机械设备，施工区域与沿线居民点之间设置围挡遮挡施工噪声；运营期采取了声屏障、隔声窗等保护措施，同时加强营运期噪声监测，对噪声污染进行跟踪治理，降低噪声对环境的影响。

4、生态环境

（1）施工期

建设单位应依法补偿占用的耕地，并补偿因此造成的农民收入损失。工程临时占地尽量使用建设用地和公路永久用地，减少占用耕地。临时用地的恢复方式应与附近村镇的农业生产模式相协调。

施工过程中严禁随意破坏植被，现有植被应尽可能在施工前进行移栽保护。施工后期，通过公路绿化工程补偿施工造成的生物量损失。

（2）运营期

道路营运管理部门必须强化绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。

5、环境风险

（1）严格执行《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》等法律法规关于危险化学品公路运输的有关规定，贯彻交通部《关于继续进行道路危险货物运输专项整治的通知》（交公路发[2002]226号）相关要求，加强危险品运输管理。

（2）公路运营单位制定专项环境风险事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

- 五、环境影响评价结论

涟水唐集至沭阳胡集公路涟水段（329省道涟水段）项目在设计阶段、施工阶段、营运阶段采取一定的环保措施，环保措施可行，污染物达标排放，项目建设对环境的影响将降低至最小，从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。

- 六、公示时间

不少于10个工作日。

- 七、征求公众意见主要事项

（1）征求公众意见的主要事项

1.公众了解该项目信息的渠道；

2.公众对建设项目所在地目前的环境质量是否满意；

3.在本项目施工期过程中，公众关心的环境问题；

4.在本项目运营期过程中，公众关心的环境问题；

5.从环保角度考虑，公众对本项目的建设持何种态度；

6.公众对本项目环境保护方面的其他建议和要求。

（2）意见提交具体形式

公众参与提出意见方式包括信函、电话、传真。提倡意见反映人提供真实姓名、联系电话、工作单位，以示负责，不便之处敬请谅解。

- 八、联系方式

建设单位：涟水县交通运输局

地址：涟水县红日西路28号

联系电话：13382316238

环评单位：南京源恒环境研究所有限公司

地址：南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园A3-505

联系电话：13952352187

联系人：朱太岭

E-mail：876350490@qq.com